Állítható magasságú UNIZDRAV szoba WC

Kézikönyv

Amennyiben kétségei vannak a termék használatát vagy alkalmaságát illetően, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy az előíróval. Ne lépje túl a felhasználóra előírt maximális súlyt vagy a segédeszköz maximális terhelhetőségét.

Helyezze el a szék vázát egy sík felületre.

A WC-csésze ergonomikus alakú, kellemes anyagból készült, vezetősínnel felszerelt, könnyen eltávolítható. A tartály behelyezésekor a ülőtámla le kell venni, hogy helyet adjon a tartónak. A WC-csészét felülről helyezze be.

Fordítsa meg az ülőlapot úgy, hogy a műanyag fogantyúk lefelé mutassanak. Helyezze fel a szék vázára, és nyomja meg, hogy a fogantyúk becsattanjanak a helyükre. Helyezze rá az ülőlapot.

Az ülőke eltávolítása: Húzza fel az ülőke elülső szélét a fogókba, emelje fel az ülőkét, és vegye el.

A szék magasságának beállítása: távolítsa el a zárszeget, állítsa be a lábat a kívánt magasságra, majd tolja vissza a zárszeget a megfelelő lyukba. Ismételje meg az összes 4 lábra. A lábaknak azonos magasságban kell lenniük a szék használata közben.

Karbantartási útmutatások

Minden használata után a terméket alaposan tisztítani és fertőtleníteni kell. Használjon általános fertőtlenítőszereket. Használjon szappanos oldatot . Tisztítsa meg a ülőkefedőt és a háttámlát meleg vízzel vagy hétköznapi mosószer hozzáadásával. Tisztítsa meg a műanyag alkatrészeket meleg vízzel és hétköznapi mosószerek hozzáadásával.

Műszaki adatok

A szín kék

Ülésszélesség x mélység 44 x 44 cm

A szék mérete (szélesség x mélység x magasság) 60 x 60 x 84 - 98 cm

Maximális teherbírás: 100 kg

Súlya: 8,5 kg